Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальная научно-образовательная корпорация ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет по лабораторной работе на тему:

«Исследование работы БЭВМ»

Номер варианта: 10104

Выполнил:

Суджян Э.Э

Группа: P3121

Проверила:

Ткешелашвили Н.М

Санкт-Петербург

2023

Задание	2

Исходная программа	3

Описание программы	4

Логическая функция	4

Расположение в памяти исходных данных и результатов:	4

Область представления	4

Область определения	4

Трассировка	4

Вариант с меньшим количеством команд	5

Трассировка программы с наименьшим количеством команд	6

Заключение	6

# Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

# Исходная программа

|  | Адрес |  | Код команды |  | Мнемоника |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 066 |  | 0100 |  |  |  | Значение 066 |
|  | 067 |  | A069 |  |  |  | Промежуточный результат |
|  | 068 |  | 2068 |  |  |  | Значение 068 |
|  | 069 |  | 0100 |  |  |  | Значение 069 |
|  | 06A |  | A069 |  | LD 069 |  | Запись значения ячейки 069 в аккумулятор, старт программы АС = 069 |
|  | 06B |  | 6066 |  | SUB 066 |  | Вычитание ячейки 066 из аккумулятора и запись в аккумулятор АС = 069 - 066 |
|  | 06C |  | E067 |  | ST 067 |  | Сохранение значения аккумулятора в ячейку 067 АС = 069 - 066 |
|  | 06D |  | 0200 |  | CLA |  | Очистка аккумулятора АС = 0 |
|  | 06E |  | 0280 |  | NOT |  | Инверсия АС = 1 |
|  | 06F |  | 2068 |  | AND 068 |  | Запись в аккумулятор логического И значения аккумулятора и значения ячейки 068 АС = 1 & 068 = 068 |
|  | 070 |  | 3067 |  | OR 067 |  | Запись в аккумулятор логического ИЛИ значения аккумулятора и значения ячейки 067 АС = 068 ¦ 067 |
|  | 071 |  | E073 |  | ST 073 |  | Сохранение значения аккумулятора в ячейку 073 073 = АС = 068 ¦ 067 |
| 072 |  | 0100 |  | HLT |  | Отключение тактового генератора, остановка тактового генератора, остановка программы |  |

073	E073	Результат 073

# Описание программы

## Логическая функция

073 = 068 | (069 – 066)

## Расположение в памяти исходных данных и результатов:

066, 068, 069 – исходные данные

067 – промежуточный результат

06A - 072 – инструкции  073 – результат

## Область представления

069, 066 – знаковое 16 разрядное число

Промежуточный результат (069 – 066) – знаковое 16 разрядное число

073, (0 & 068)  – набор из 16 логических однобитовых значений

## Область определения

0 ≤ 073, 068 ≤ 216 – 1

# Трассировка

| Выполненная Команда |  | Содержание аккумуляторов процессора после выполнение |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | команды |  |  |  |  |  |  |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 06A | A069 | 06B | A069 | 069 | 8F3C | 000 | 06A | 8F3C | 1000 |  |  |
| 06B | 6066 | 06C | 6066 | 066 | 825F | 000 | 06B | 0CDD | 0001 |  |  |
| 06C | E067 | 06D | E067 | 067 | 0CDD | 000 | 06C | 0CDD | 0001 | 067 | 0CDD |
| 06D | 0200 | 06E | 0200 | 06D | 0200 | 000 | 06D | 0000 | 0101 |  |  |
| 06E | 0280 | 06F | 0280 | 06E | 0280 | 000 | 06E | FFFF | 1001 |  |  |
| 06F | 2068 | 070 | 2068 | 068 | 0F0F | 000 | 06F | 0F0F | 0001 |  |  |
| 070 | 3067 | 071 | 3067 | 067 | 0CDD | 000 | F020 | 0FDF | 0001 |  |  |
| 071 | E073 | 072 | E073 | 073 | 0FDF | 000 | 071 | 0FDF | 0001 | 073 | 0FDF |
| 072 | 0100 | 073 | 0100 | 072 | 0100 | 000 | 072 | 0FDF | 0001 |

# Вариант с меньшим количеством команд

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 067 |  |  | Значение 067 |
| 068 |  |  | Значение 068 |
| 069 |  |  | Значение 069 |
| 06A | A069 | LD 069 | Запись значения ячейки 069 в аккумулятор, старт программы Старт AC = 069 |
| 06B | 6068 | SUB 068 | Вычитание ячейки 066 из аккумулятора и запись в аккумулятор АС = 069 - 068 |
| 06C | 3067 | OR 067 | Вычитание ячейки 066 из аккумулятора и запись в аккумулятор АС = (069 - 068) ¦ 067 |
| 06D | E06F | ST 06F | Сохранение значения аккумулятора в ячейку 06F |
| 06E | 0100 | HLT | Отключение тактового генератора, остановка программы |
| 06F | 0000 |  | Результат 06E |

# Трассировка программы с наименьшим количеством команд

| Выполненная команда |  |  | Содержание аккумуляторов процессора после |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 06A | A069 | 06B | A069 | 069 | 8F3C | 000 | 06A | 8F3C | 1000 |  |  |
| 06B | 6068 | 06C | 6068 | 068 | 825F | 000 | 06B | 0CDD | 0101 |  |  |
| 06C | 3067 | 06D | 3067 | 067 | 0CDD | 000 | F020 | 0FDF | 0101 |  |  |
| 06D | E065 | 06E | E065 | 06D | 0FDF | 000 | 06D | 0FDF | 0101 | 065 | 0FDF |
| 06E | 0100 | 06F | 0100 | 06D | 0100 | 000 | 06E | 0FDF | 0101 |  |  |

# Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы мною была изучена работа БЭВМ, её состав, структура, принципы функционирования на уровне машинных команд, а также сама система команд БЭВМ.

Список литературы

- С.В. Клименков csbasics#labs [В Интернете] // se.ifmo.ru. https://se.ifmo.ru/courses/csbasics#labs.

- В.В. Кирилов А.А. Приблуда Меттодические указания к лаборатторным работам по курсу "Основы профессиональной деятельности" [Книга]. - СПб : СПбГУ ИТМО.

- В.В. Кирилов Архитекттура базовой ЭВМ [Книга]. - СПб : СПбГУ ИТМО, 2010.